MID 7.2 Dipswitches Explained Rev 1.02

Pinout on Dip switch 2
   *  1 MSB UART2 Baudrate
   *  2 MID UART2 Baudrate
   *  3 LSB UART2 Baudrate
   *  4 __________________

*  5 __________________

*  6 __________________

*  8 RFID ON/iButton OFF

Uart2 Baud rates (Dipswitch 2)

| Sw1-3 | Baud Rate | Pump Make |
| --- | --- | --- |
| 000 | 1200, 8, E, 1 |  |
| 001 | 2400, 8, N, 1 |  |
| 010 | 4800, 8, E, 1 | Prowalco |
| 011 | 4800, 8, N, 1 |  |
| 100 | 5787, 8, E, 1 | Gilbarco |
| 101 | 9600, 8, N, 1 | Tokheim |
| 110 | 4800, 8, O, 1 |  |
| 111 | 38400, 8, N, 1 |  |